BÁO CÁO TIẾN ĐỘ PROJECT

Đề tài: Tăng tốc biến đổi Fourier 2 chiều trên Zynq-7000

1. Tổng quan tiến độ

Đã xác định phạm vi phù hợp: xử lý ảnh grayscale kích thước nhỏ, ưu tiên 32x32 và 64x64.

Đã xây dựng luồng kiểm chứng: Python reference -> C++ reference -> HLS-prep fixed-point -> Vitis HLS.

Đã kiểm tra bản HLS hiện tại bằng C simulation, C synthesis và C/RTL co-simulation.

Chưa thực hiện phần Vivado block design, AXI DMA, bitstream và chạy thử trên board.

Chèn Hình 1: Sơ đồ tổng thể hệ thống

2. Các phần đã làm

2.1 Python reference

Tạo dữ liệu ảnh mẫu: square, gradient, checker, circle.

Sinh ma trận input, FFT real/imag và ảnh log-magnitude để quan sát.

Dùng NumPy làm kết quả chuẩn để so sánh với C++ và HLS.

Hình 2: Ảnh input và ảnh FFT magnitude

2.2 C++ reference

Cài đặt FFT radix-2 Cooley-Tukey.

2D FFT được tính bằng FFT theo hàng, sau đó FFT theo cột.

Kết quả C++ khớp với NumPy ở mức sai số rất nhỏ.

| Mẫu test | Real MAE | Imag MAE | MaxAbs |
| --- | --- | --- | --- |
| square_64x64 | 0.0000000000 | 0.0000000000 | ~1e-10 |
| Mẫu khác | ... | ... | ... |

2.3 HLS-prep fixed-point

Chuyển code sang dạng thân thiện với Vitis HLS: kích thước static 64x64.

Top function nhận input grayscale và xuất raw FFT real/imag.

Bản hiện tại dùng ap_fixed<32,20,AP_RND,AP_SAT> khi chạy trong Vitis HLS.

Chưa đưa sqrt, log hoặc normalize vào phần cứng để tránh che lỗi và tốn tài nguyên.

Hình 3: Top function hoặc luồng row FFT -> column FFT

3. Kết quả HLS hiện có

| Mục | Kết quả |
| --- | --- |
| C simulation | PASS |
| C synthesis | PASS |
| C/RTL co-simulation | PASS |
| Estimated clock | 7.300 ns |
| Estimated Fmax | 136.99 MHz |
| Resource estimate | BRAM_18K 42 / DSP 186 / FF 20509 / LUT 29674 |

| Dữ liệu | MAE | RMSE | MaxAbs |
| --- | --- | --- | --- |
| Real | 2.6286681595 | 16.0601766175 | 457.9674316349 |
| Imag | 3.1109035907 | 17.4940160149 | 484.1168578841 |
| Ngưỡng pass | - | - | <= 1024 |

Hình 4: Ảnh synthesis summary

4. Nhận xét

Cách làm hiện tại đúng hướng vì kiểm chứng thuật toán trước khi tích hợp phần cứng đầy đủ.

Sai số fixed-point vẫn nằm trong ngưỡng pass ban đầu, nhưng cần tối ưu thêm nếu muốn tăng độ chính xác.

DSP usage còn cao, nguyên nhân chính là bản đầu vẫn để HLS tổng hợp runtime sin/cos.

Bước tiếp theo nên thay sin/cos bằng bảng twiddle lookup table trước khi tích hợp DMA.

5. Việc cần làm tiếp

Thay runtime sin/cos bằng twiddle lookup table.

Thử nhiều định dạng fixed-point để so sánh accuracy/resource.

Thêm pragma pipeline/array partition có kiểm soát.

Export HLS IP và tạo Vivado block design.

Viết Vitis host app, truyền dữ liệu qua AXI DMA và kiểm tra trên board