BÁO CÁO TIẾN ĐỘ PROJECT

Tăng tốc biến đổi Fourier hai chiều trên nền tảng Zynq-7000

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Nền tảng mục tiêu | Zynq-7000, Vitis HLS 2025.2 |
| Bài toán | Thiết kế và kiểm chứng bộ tăng tốc 2D FFT cho ảnh xám kích thước nhỏ |
| Trạng thái | Python reference, C++ reference và HLS fixed-point đã được kiểm chứng bằng C simulation, C synthesis và C/RTL co-simulation |

Bảng 1. Thông tin tổng quan của báo cáo

# Tóm tắt

Báo cáo này trình bày tiến độ xây dựng bộ tăng tốc biến đổi Fourier hai chiều (2D FFT) cho ảnh xám trên nền tảng Zynq-7000. Phạm vi hiện tại tập trung vào ảnh tĩnh kích thước 32x32 và 64x64, kiểm chứng theo chuỗi Python NumPy, C++ tham chiếu và Vitis HLS fixed-point. Phiên bản HLS đã được tối ưu bằng bảng tra cứu hệ số twiddle nhằm giảm tài nguyên phần cứng nhưng vẫn duy trì sai số trong ngưỡng kiểm chứng.

# 1. Mục tiêu và phạm vi

Mục tiêu của project là xây dựng một luồng xử lý 2D FFT có thể tổng hợp bằng Vitis HLS, phục vụ đánh giá khả năng tăng tốc trên FPGA. Project chưa triển khai trực tiếp pipeline camera thời gian thực ở giai đoạn này, mà ưu tiên kiểm chứng thuật toán, sai số fixed-point và tài nguyên phần cứng.

Đầu vào: ảnh xám 8-bit, kích thước 32x32 hoặc 64x64.

Đầu ra chính: hệ số FFT phức gồm phần thực và phần ảo; chưa áp dụng log-magnitude trong phần cứng.

Tiêu chí đánh giá: sai số so với NumPy, trạng thái mô phỏng HLS, tần số ước lượng và mức sử dụng BRAM, DSP, FF, LUT.

# 2. Dữ liệu ảnh đầu vào

## 2.1 Đặc điểm dữ liệu

Bộ dữ liệu đầu vào được tạo có kiểm soát để phục vụ kiểm chứng thuật toán. Mỗi ảnh là ảnh xám 8-bit, biểu diễn bằng ma trận cường độ sáng pixel trong miền [0, 255], trong đó 0 tương ứng với đen và 255 tương ứng với trắng. Bộ mẫu gồm bốn dạng hình học hoặc cường độ cơ bản: square, gradient, checker và circle. Mỗi dạng có hai kích thước, 32x32 và 64x64, tạo thành 8 mẫu kiểm thử.

| Mẫu ảnh | Kích thước | Miền giá trị | Mean | Std | Số mức xám | Entropy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| checker | 32x32, 64x64 | 0-255 | 127.50 | 127.50 | 2 | 1.000 |
| circle | 32x32, 64x64 | 0-255 | ~49.3 | ~100.7 | 2 | ~0.71 |
| gradient | 32x32, 64x64 | 0-255 | 127.50 | ~75.4 | 32 hoặc 64 | 5.000-6.000 |
| square | 32x32, 64x64 | 0-255 | 63.75 | 110.42 | 2 | 0.811 |

Bảng 2. Đặc trưng thống kê của ảnh đầu vào

## 2.2 Đánh giá chất lượng ảnh đầu vào

Các ảnh đầu vào là dữ liệu tổng hợp nên không chịu ảnh hưởng của nhiễu cảm biến, mất nét, thay đổi góc chụp hoặc điều kiện chiếu sáng. Độ tương phản nhìn chung cao do miền cường độ bao phủ từ 0 đến 255. Mẫu checker có độ tương phản cực đại và chứa nhiều thành phần tần số cao. Mẫu gradient có chuyển đổi cường độ đều, phù hợp để kiểm tra thành phần tần số thấp và xu hướng năng lượng theo phương ngang. Mẫu square và circle có biên sắc nét, tạo phổ có năng lượng tập trung quanh thành phần thấp nhưng vẫn xuất hiện lan truyền phổ do biên không liên tục.

Chất lượng ảnh phù hợp cho kiểm chứng ban đầu vì dữ liệu đơn giản, tái lập được và dễ đối chiếu với kết quả tham chiếu. Tuy nhiên, dữ liệu chưa đại diện cho ảnh thực tế vì thiếu biến thiên về vật thể, nền, nhiễu, điều kiện thu nhận và cấu trúc thị giác phức tạp.

## 2.3 Khó khăn và thách thức của bộ dữ liệu

Kích thước 32x32 và 64x64 làm giảm chi tiết không gian; các sai khác nhỏ ở biên có thể ảnh hưởng rõ đến phổ tần số.

Ảnh nhị phân như square, checker và circle tạo biên sắc nét, làm tăng thành phần tần số cao và yêu cầu miền biểu diễn fixed-point đủ rộng.

Mẫu gradient chứa nhiều mức xám hơn, giúp kiểm tra lượng tử hóa, nhưng vẫn đơn giản hơn nhiều so với ảnh tự nhiên.

Bộ dữ liệu ít mẫu, nên kết quả hiện tại chủ yếu phản ánh khả năng đúng thuật toán, chưa đủ để kết luận về độ bền với ảnh thực tế.

## 2.4 Ảnh hưởng của dữ liệu đến kết quả hệ thống

Đặc điểm dữ liệu ảnh ảnh hưởng trực tiếp đến biên độ hệ số FFT và sai số fixed-point. Với ảnh 64x64, hệ số DC có thể đạt 255 x 64 x 64 = 1,044,480 trong trường hợp toàn bộ pixel bằng 255; vì vậy định dạng fixed-point phải có đủ bit phần nguyên để tránh tràn. Các mẫu có biên sắc nét làm tăng năng lượng ở tần số cao, từ đó có thể làm lộ sai số làm tròn trong phép nhân phức. Ngược lại, dữ liệu tổng hợp không nhiễu giúp kết quả mô phỏng ổn định và dễ truy vết lỗi, nhưng có thể làm hệ thống trông ổn định hơn so với khi xử lý ảnh thực tế.

# 3. Phương pháp thực hiện

Luồng kiểm chứng được xây dựng theo thứ tự tăng dần mức gần phần cứng. Python NumPy được dùng làm chuẩn tham chiếu. C++ double kiểm chứng lại thuật toán radix-2 Cooley-Tukey. Phiên bản HLS fixed-point sau đó được xây dựng với mảng tĩnh, top function rõ ràng và giao tiếp bộ nhớ m_axi.

| Tầng kiểm chứng | Vai trò |
| --- | --- |
| Python NumPy | Sinh dữ liệu ảnh, tính FFT chuẩn và lưu phần thực/phần ảo làm tham chiếu. |
| C++ reference | Xác nhận thuật toán FFT 1D và 2D khớp với NumPy ở sai số floating-point rất nhỏ. |
| HLS fixed-point | Đánh giá khả năng tổng hợp, sai số lượng tử hóa và tài nguyên phần cứng. |
| C/RTL co-simulation | Kiểm tra RTL sinh ra từ HLS vẫn tương thích với mô hình C. |

Bảng 3. Luồng kiểm chứng của project

# 4. Kết quả hiện tại

| Hạng mục | Kết quả |
| --- | --- |
| C simulation | PASS |
| C synthesis | PASS |
| C/RTL co-simulation | PASS |
| Estimated clock | 7.300 ns |
| Estimated Fmax | 136.99 MHz |
| Resource estimate | BRAM_18K 26 / DSP 8 / FF 10313 / LUT 12126 |

Bảng 4. Kết quả tổng hợp và mô phỏng HLS sau tối ưu

| Dữ liệu | MAE | RMSE | MaxAbs |
| --- | --- | --- | --- |
| Real | 0.2700051121 | 1.6983467440 | 37.5489746036 |
| Imag | 0.2147809989 | 1.1593093085 | 25.8147827409 |
| Ngưỡng pass | - | - | <= 1024 |

Bảng 5. Sai số fixed-point so với tham chiếu NumPy cho square_64x64

Kết quả cho thấy phiên bản HLS fixed-point sau tối ưu vẫn nằm trong ngưỡng sai số đã đặt. Sai số không bằng 0 do phép toán fixed-point có lượng tử hóa và làm tròn, nhưng mức sai số hiện tại phù hợp cho giai đoạn kiểm chứng kiến trúc.

# 5. Tối ưu hóa

## 5.1 Các bước tối ưu đã thực hiện

Giữ đầu ra real/imag thô thay vì tính sqrt, log hoặc normalize trong phần cứng. Quyết định này giúp giảm tài nguyên và tránh che khuất lỗi FFT bằng bước hậu xử lý hiển thị.

Sử dụng fixed-point ap_fixed<32,20,AP_RND,AP_SAT> thay cho double trong Vitis HLS. Định dạng này ưu tiên an toàn tràn số cho ảnh 64x64 trong giai đoạn đầu.

Thay runtime std::sin() và std::cos() bằng bảng tra cứu twiddle 64 điểm. Đây là bước tối ưu chính vì các hàm lượng giác làm tăng đáng kể tài nguyên khi tổng hợp.

## 5.2 So sánh trước và sau tối ưu

| Phiên bản | BRAM_18K | DSP | FF | LUT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Runtime sin/cos | 42 | 186 | 20509 | 29674 |
| Twiddle lookup table | 26 | 8 | 10313 | 12126 |

Bảng 6. So sánh tài nguyên HLS trước và sau tối ưu twiddle

Việc thay hàm lượng giác bằng bảng tra cứu làm giảm DSP từ 186 xuống 8, tương ứng từ khoảng 84% xuống 3% tài nguyên DSP của Zynq-7020. BRAM, FF và LUT cũng giảm. Tần số ước lượng vẫn đạt 136.99 MHz, cho thấy tối ưu tài nguyên không làm suy giảm timing ở mức báo cáo HLS hiện tại.

## 5.3 Tác động của tối ưu

Độ chính xác: sai số fixed-point sau tối ưu vẫn thấp hơn ngưỡng pass và còn giảm so với phiên bản runtime sin/cos trong phép kiểm thử square_64x64.

Tốc độ xử lý: estimated clock giữ ở mức 7.300 ns. Báo cáo latency tổng thể của HLS chưa cố định hoàn toàn do một số vòng lặp không có latency xác định ở mức top summary, nhưng RTL co-simulation đã pass.

Tài nguyên: DSP giảm mạnh, giúp thiết kế phù hợp hơn với các board Zynq-7000 có tài nguyên hạn chế và tạo dư địa cho các khối giao tiếp hoặc hậu xử lý sau này.

## 5.4 Hướng tối ưu tiếp theo

Kiểm thử thêm các mẫu checker, circle và gradient để đánh giá sai số theo đặc trưng phổ khác nhau.

Thử các định dạng fixed-point nhỏ hơn như ap_fixed<24,16>, ap_fixed<24,12> và ap_fixed<20,12> để lập bảng trade-off giữa độ chính xác và tài nguyên.

Bổ sung pragma pipeline, array partition hoặc bind storage có kiểm soát sau khi đã có baseline chính xác.

Tách rõ phiên bản memory-mapped m_axi và phiên bản AXI-Stream nếu project chuyển sang tích hợp AXI DMA.

# 6. Hạn chế

Bộ dữ liệu hiện tại là dữ liệu tổng hợp, số lượng mẫu nhỏ và chưa phản ánh đầy đủ ảnh thực tế.

Thiết kế chưa được tích hợp vào Vivado block design và chưa chạy trên board Zynq thực.

Đánh giá tốc độ hiện dựa trên báo cáo HLS, chưa có số đo thời gian thực từ ARM PS hoặc FPGA.

Chưa có so sánh toàn diện giữa nhiều định dạng fixed-point.

# 7. Kết luận

Project đã hoàn thành luồng kiểm chứng cơ bản từ Python, C++ đến Vitis HLS fixed-point. Bước tối ưu twiddle lookup đã giảm đáng kể tài nguyên phần cứng, đặc biệt là DSP, đồng thời vẫn giữ kết quả mô phỏng trong ngưỡng sai số chấp nhận. Phiên bản hiện tại phù hợp để làm baseline cho giai đoạn tiếp theo: mở rộng kiểm thử dữ liệu, khảo sát bit-width và tích hợp Vivado.